УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Зиминского сельского поселения

от 03декабря 2021 г. № 121-па

Приложение

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования

Зиминское сельское поселение

Крутинского района

Омской области

на 2021-2025 годы и на период до 2035 года

2021 г.

Заказчик:

Администрация муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского района Омской области

Юридический адрес: 646141, Омская область, Крутинский район,  с. Зимино, ул. Центральная, 1

Фактический адрес: 646141, Омская область, Крутинский район,  с. Зимино, ул. Центральная, 1

_________________ Пимшина С.А.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	11

3.1.	Территория	11

5.1.	Климат	11

5.2.	Анализ численности населения	12

6.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	15

6.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	15

6.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	17

6.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	21

6.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	21

6.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	25

6.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	27

6.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	28

7.ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	30

7.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	30

7.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	32

8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	46

9.	 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	48

9.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	63

9.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	65

9.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	66

9.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	69

9.5.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	70

9.6.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	72

9.7.	Программа установки приборов учета у потребителей	72

10.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	73

11.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	74

11.1.	Ответственные за реализацию Программы	74

11.2.	План-график работ по реализации Программы	74

11.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	74

11.4.	Порядок корректировки Программы	75

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского района Омской области на 2021-2025 годы и на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021); 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского района Омской области |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования муниципального образования Зиминское сельское поселение. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2035 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 387 865,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 18050 тыс. руб. - теплоснабжение – 57 350,00 тыс. руб. - водоснабжение – 165 100 тыс. руб. - водоотведение – 113 000 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 33240 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Крутинского района, бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение разрабатывается на период с 2021 до 2035 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение:

1 этап – 2021-2025годы;

2 этап – 2026-2035 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2021 г.) – 1213 чел.

- Площадь территории на 01.01. 2021 – 35629,48  га.

## Территория

Зиминское сельское поселение расположено в северной части Крутинского района (далее по тексту – Крутинский район, муниципальный район, район) Омской области. Территория сельского поселения на севере граничит с Абатским районом Тюменской области, на западе с землями администрации Пановского сельского поселения, на востоке с землями Рыжковского сельского поселения, на юге с землями Шипуновского сельского поселения.

В состав сельского поселения входит 5 населённых пунктов: с. Зимино, д. Гуляй Поле, д. Стахановка, д. Ольгино, д. Ширяево.

Крутинский район расположен в юго-западной части Западно-Сибирской равнины и входит в состав Ишимской равнины Иртышского междуречья. Рельеф территории Зиминского сельского поселения преимущественно волнистый, местами гривно-ложбинный, с развитой сетью балок и оврагов.

Численность населения сельского поселения составляет 1560 жителя

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

## Климат

Территория муниципального образования относится к зоне континентального умеренно-увлажнённого климата с переходами на резко-континентальный. Климат территории формируется воздушными массами умеренных широт азиатского материка. Достаточно велико влияние атлантических масс, так как увлажнение почти целиком зависит от влаги, приносимой западными воздушными потоками. Общая неустойчивость климата обусловлена беспрепятственным вторжением как холодных воздушных масс с севера, так и сухих, тёплых масс с юга. Основными чертами температурного режима является суровая холодная зима, тёплое непродолжительное лето, короткие весна и осень, короткий безморозный период, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. Средняя температура самого холодного месяца года – января, составляет минус 25 °С, абсолютный минимум минус 48 °С. Средняя температура самого жаркого месяца – июля составляет плюс 20 °С, максимум - плюс 40 °С. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября и длится 160 дней. Высота покрова неравномерна. Лето короткое и характеризуется высокой температурой воздуха в вегетационный период. Климатические данные благоприятны для ведения сельского хозяйства и позволяют возделывать все культуры средней полосы. Среднегодовые скорости ветра не превышают 5-6 м. Опасные метеорологические явления – туманы (24 дня в год), метели (10 дней), грозы (21 день). Средняя глубина промерзания почвы 138 см (апрель)..

## Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования Зиминское сельское поселение, фактическая численность населения составляет 1213 человек.

- Рис. 1 - Динамика численности населения муниципального образования Зиминское сельское поселение

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения муниципального образования Зиминское сельское поселение составляет 1213 человек.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе автономном округе в целом.

Тенденции демографической ситуации муниципального образования Зиминское сельское поселение:

- формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация муниципального образования Зиминское сельское поселение повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики муниципального образования Зиминское сельское поселение в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики муниципального образования Зиминское сельское поселение приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2025 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование Зиминское сельское поселение | 1213 | 1213 | 1213 |

В целом по сельскому поселению численность населения остается неизменной.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом муниципального образования, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

При выполнении прогноза численности населения были учтены численность населения муниципального образования Зиминский сельсовет за последние годы, а также позитивное влияние мероприятий генерального плана муниципального образования Зиминский сельсовет в случае их реализации. Прогноз численности населения был выполнен с использованием метода передвижки возрастов.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения муниципального образования Зиминское сельское поселение на расчетный срок до 2035 года составит 1213 человек.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Обеспечение электроэнергией и мощностью потребителей Зиминского сельского поселения осуществляется на напряжении 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ по ВЛ районного, системного и межсистемного значения от узловой ПС 110/35/10 кВ «Крутинка».

Собственником электрических сетей напряжением 110 кВ, выполняющим функции передачи, распределения электрической энергии и эксплуатации сетей, понизительных подстанций напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ является Филиал компании «Россети Сибирь» в Омской области (Омскэнерго).

Трассы ЛЭП-110 и ЛЭП-35 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные. Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена (марка СИП-3).

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность сдерживают дальнейшее увеличение электрических нагрузок производственных предприятий и жилищно-коммунального сектора.

От ТП-10/0,4 кВ электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям напряжениями 0,4 кВ. Сети напряжением 0,4 кВ воздушного исполнения, на деревянных и железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние сетей удовлетворительное, но приближенное к нормативному сроку службы.

За последние 15 лет резко сократились объёмы строительства электрических сетей, как для присоединения новых потребителей, так и взамен пришедших в негодность. Сократились объёмы работ по реконструкции и техническому перевооружению.

Во всех населённых пунктах материал линий электроснабжения – голый провод. Состояние сетей удовлетворительное, но приближенное к нормативному сроку службы.

Анализ текущего состояния энергосистемы Зиминского сельского поселения. Эксплуатация опор линий электропередачи, проводов напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена (марка СИП-3).

Физический износ магистральных линий напряжением 35 кВ, их ограниченная пропускная способность, а также загруженность силовых трансформаторов ПС 110/35/10 кВ «Крутинка» сдерживают дальнейшее увеличение электрических нагрузок сельского поселения.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электроснабжения, включающих:

- замену малонадёжного, физически и морально устаревшего оборудования подстанций, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям;

- совершенствование схем электрической сети; замену грозозащитных тросов, конструкции

- металлических опор; внедрение цифровой и микропроцессорной техники.

- Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

- отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

- замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

- отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

- замена проводов на перегруженных линиях 0,4-10 кВ;

- оптимизация работы электрических сетей напряжением 35 кВ.

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям муниципального образования Зиминское сельское поселение осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория муниципального образования Зиминское сельское поселение электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в муниципальном образовании Зиминское сельское поселение применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Зиминского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

На территории с. Зимино отопление объектов социальной сферы осуществляется от газовой котельной, отопление всего жилого фонда – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом или печном (дрова, уголь) отоплении.

Котельная и тепловые сети находятся в собственности АО им. Кирова, их эксплуатацию осуществляет МУП «Крутинское».

В деревнях Гуляй-Поле, Ольгино, Стахановка и Ширяево централизованные источники теплоснабжения отсутствуют, существующее отопление – печное, топятся печи преимущественно дровами или углём.

Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети переданы МУП «Крутинское» по договору хозяйственного ведения № 1 от 02.07.2008 года в бессрочное пользование для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

4.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения

Таблица 4.2.2.1 - Объемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплоисточника | Ведомственная принадлежность | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул.Центральная | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 3 | Котельная весовой с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 4 | Котельная социального комплекса д.Ольгино | Омская область, Крутинский район, д. Ольгино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 5 | Котельная клуба д.Гуляй-Поле (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Гуляй-Поле | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 6 | Печь ФАП д.Гуляй-Поле (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Гуляй-Поле | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 7 | Котельная школы д.Ширяево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Ширяево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 8 | Котельная клуба д.Ширяево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Ширяево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70 °С. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами.

Общая протяжённость тепловых сетей, проходящих по территории с. Зимино по паспорту тепловых сетей составляет – 0,929 км. В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей неудовлетворительное, износ тепловых сетей составляет порядка 42 %.

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители, не относящиеся к бюджетным, перешли на индивидуальные источники теплоснабжения, поскольку стоимость тепловой энергии выше, чем при эксплуатации индивидуальных источников теплоснабжения. В связи с уменьшением потребителей тепловой энергии возникло неэффективное, а также убыточное использование котельных с. Зимино. На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования имеет завышенную энергоёмкость, а также высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а также коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышены, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Анализ систем теплоснабжения населённых пунктов Зиминского сельского поселения показывает, что сочетание систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов. На перспективу целесообразно проведение мероприятий по повышению уровня надёжности и качества функционирования системы теплоснабжения.

4.2.3. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

4.2.4. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

4.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в муниципальном образовании Зиминское сельское поселение оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газооснабжения

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений «Уренгой», «Вынгапуровское» и «Комсомольское».

Газ из магистрального газопровода поступает в межпоселковые газопроводы через газораспределительные станции ГРС-7 «Крутинская» и ГРС-8 «Оглухинская».

Газораспределительная станция предназначена для снижения давления газа до необходимого значения и подачи его потребителям с постоянным давлением и необходимой степенью очистки.

В настоящее время к газопроводам подключены только населённые пункты, расположенные вблизи распределительного газопровода – с. Зимино.

Эксплуатацию распределительных межпоселковых и поселковых газопроводов высокого и низкого давления ведёт АО «Омскгазстройэкстплуатация» и АО «Омскоблгаз».

Анализ современного состояния системы газоснабжения Зиминского сельского поселения выявил следующее:

- отсутствует централизованное газоснабжение д. Гуляй Поле, д. Стахановка, д. Ольгино, д. Ширяево.

Для повышения качества жизни населения Зиминского сельского поселения необходимо обеспечить:

- бесперебойную подачу природного газа путём формирования кольцевой схемы газораспределения;

- централизованной системой газоснабжения застраиваемые территории.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водооснабжения

На территории Зиминского сельского поселения централизованная и децентрализованная система водоснабжения, обслуживаемая компанией АО «им. Кирова» Крутинского муниципального района Омской области.

Территория Зиминского сельского поселения делится на пять технологических зон водоснабжения. К первой зоне водоснабжения относится с. Зимино – административный центр поселения. Водоснабжение осуществляется из двух скважин и колодцев. На долю этого населенного пункта приходится основной объем потребляемой воды в поселении. Вторая зона – д. Ольгино. Водоснабжение этого населённого пункта осуществляется из скважины и колодцев. На третью, четвертую и пятую зону водоснабжения соответственно поделены д. Гуляй-Поле, с. Стахановка, д. Ширяево. Водоснабжение населения этих деревень осуществляется из колодцев.

Таблица 4.4.1.1 - Характеристика действующей системы водоснабжения Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование административного образования | Скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (м) | Водоразборные колонки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зиминское сельское поселение | 5 | 3 | 10250 | 6 |

Источником водоснабжения в Зиминском сельском поселении являются водозаборные скважины и колодцы. На территории Зиминского сельского поселения эксплуатируются пять скважин. Водозаборные скважины находятся в с. Зимино и д. Ольгино.

В с. Зимино расположены четыре скважины, две из которых резервных. Глубина скважин 120 метров. В скважинах установлен электропогружной насос марки ЭЦВ-6-6,5-90. Управление насосом осуществляется в ручном режиме. Дебит скважины до 6 куб.м./час. Со скважины вода поступает в резервуар чистой воды. Объём резервуара составляет 250 куб.м. В резервуаре хранится запас воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевые нужды. Из резервуара вода подаётся в водонапорную башню и распределительную сеть населённого пункта.

Одна рабочая скважина эксплуатируется в д. Ольгино. Глубина скважины составляет 120 метров. В скважине установлен электропогружной насос марки ЭЦВ-6-6,5-85. Управление насосом осуществляется в ручном режиме. Дебит скважины менее 6 куб.м./час. Со скважины вода поступает в водонапорную башню и распределительную сеть.

В настоящий момент вода из скважин в Зиминском сельском поселении подаётся без очистки, на хозяйственные нужды.

Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по жёсткости, содержанию хлоридов, цветности, вкусу.

Общая протяжённость внутрипоселковых сетей в Зиминском сельском поселении составляет 10250 м. Водопроводные сети имеются в с. Зимино и д. Ольгино. В населённом пункте с. Зимино сети кольцевые, в д. Ольгино сети водоснабжения тупиковые. Водопровод объединённый – хозяйственно-питьевой и противопожарный.

В с. Зимино протяжённость водопровода составляет 9400 м, трубопровод полиэтиленовый, диаметр трубопровода варьируется от 25 до 110 мм. Трубопровод введён в эксплуатацию в 2005 году. На сети расположены 25 отключающих задвижек, четыре водоразборных колонки, семь пожарных гидрантов. В с. Зимино к системе водоснабжения подключены все усадьбы села (320 домов). Сети водоснабжения находятся в хорошем рабочем состоянии. Напор в разводящей сети поддерживают две водонапорные башни.

В д. Ольгино протяжённость водопровода составляет 850 м, трубопровод полиэтиленовый, диаметром 63 мм. На сети расположены два смотровых колодца, один пожарный гидрант, пять отключающих задвижки, две водоразборные колонки. Сети введены в эксплуатацию в 2008 году. Сети водоснабжения находятся в хорошем рабочем состоянии. Напор в разводящей сети поддерживает водонапорная башня. К системе водоснабжения в д. Ольгино подключено 10 домов индивидуальной застройки из 65.

По степени обеспеченности подачи воды, рассматриваемые системы водоснабжения относятся к III категории.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены водопроводные колодцы с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на сетях водопровода.

Полив зелёных насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

Фактическое удельное водопотребление за год в Зиминском сельском поселении составляет:

- в с. Зимино 70 л/сут на человека;

- в д. Ольгино 30 л/сут на человека.

Состояние объектов поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

В системе водоснабжения Зиминского сельского поселения существуют следующие проблемы:

- наличие децентрализованной системы водоснабжения (отсутствие сетей водопровода в д. Гуляй-Поле, с. Стахановка, д. Ширяево);

- отсутствие водоочистных сооружений;

- низкое качество подаваемой воды;

- износ стальных и полиэтиленовых труб;

- недостаточная степень техногенной надёжности;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой МО Зиминское сельское поселение является низкий охват территории населенного пункта системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение МО Зиминское сельское поселение качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

На всей территории Зиминского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Учёт сточных вод в поселении не ведётся. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

В поселении имеются выгребные ямы. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

Анализ существующего состояние системы водоотведения в населённых пунктах Зиминского сельского поселения установил наличие следующих особенностей:

- канализационные очистные сооружения в поселении отсутствуют;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

4.5.2. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в селе предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

Для улучшения экологической обстановки, а также повышения комфортности проживания населения с. Зимино, на территории общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки необходимо выполнить строительство централизованной системы водоотведения.

На территории индивидуальной жилой застройки установить герметичные выгребы и септики полной заводской готовности.

Для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Анализ состояния систем утилизации ТКО показал, что Поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается  жилых зон  населенных пунктов и объектов.  Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТКО являются периодически  возникающие несанкционированные свалки.

На территории Района санкционированная свалка организована в р.п. Крутинка.

Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Развитие зон специального назначения планируется с учётом оформления кадастровой и технической документации, на земельные участки в месте расположения площадки временного накопления ТКО, расположенной в с. Зимино. Вывоз ТКО предусмотрен на объект размещения ТКО (ПВН) недалеко от пгт. Крутинка (координаты 55.951554, 71.475106), согласно Схеме обращения с ТКО Омской области. Существующие свалки ликвидируются, с последующей рекультивацией территорий, скотомогильник закрыт, проведены необходимые мероприятия.

Таблица 4.6.1 - Реестр источников образования твердых коммунальных отходов по Зиминскому сельскому поселению

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м.куб. |  |
| с. Зимино |  |  |  |  |
| Существующее положение | 17 | 210 | 1 146 | 270,5 |
| Первая очередь | 17 | 204 | 1 114 | 313,9 |
| Расчётный срок | 16 | 194 | 1 057 | 364,3 |
| д. Гуляй Поле |  |  |  |  |
| Существующее положение | 3,1 | 37 | 204 | 270,5 |
| Первая очередь | 3 | 36 | 199 | 313,9 |
| Расчётный срок | 2,9 | 35 | 188 | 364,3 |
| д. Стахановка |  |  |  |  |
| Существующее положение | 1,7 | 20 | 109 | 270,5 |
| Первая очередь | 1,6 | 19 | 106 | 313,9 |
| Расчётный срок | 1,5 | 18 | 101 | 364,3 |
| д. Ольгино |  |  |  |  |
| Существующее положение | 3,6 | 43 | 234 | 270,5 |
| Первая очередь | 3,5 | 42 | 228 | 313,9 |
| Расчётный срок | 3,3 | 40 | 216 | 364,3 |
| д. Ширяево |  |  |  |  |
| Существующее положение | 2,1 | 25 | 139 | 270,5 |
| Первая очередь | 2,1 | 25 | 135 | 313,9 |
| Расчётный срок | 2 | 24 | 128 | 364,3 |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  |  |
| Существующее положение | 28 | 336 | 1 832 | × |
| Первая очередь | 27 | 326 | 1 782 |  |
| Расчётный срок | 26 | 310 | 1 690 |  |

На территории Крутинского муниципального района применяется централизованная система накопления ТКО, которая представлена двумя способами организации:

-	контейнерный;

-	бестарный бесконтейнерный.

В настоящее время в Крутинском муниципальном районе распространена система одноэтапного вывоза ТКО. В населенных пунктах имеются контейнеры для накопления ТКО следующих типов:

-      0,75 и 1,1 куб.м;

-      контейнеры-бункеры, объемом 6, 8, 10 куб.м.

Места накопления твердых коммунальных отходов на территории Зиминского сельского поселения.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Крутинского муниципального района, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружаются в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб.м, которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

В соответствии с действующим законодательством, накопление хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4. 7.1. Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | - | - | - |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019).

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования Зиминское сельское поселение рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования является генеральный план муниципального образования Зиминское сельское поселение, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Омской области, района и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по муниципальному образованию после 2025 г., в результате чего численность населения к 2035 г. не изменится.

Таблица 5.1.1 Динамика численности населения поселения, чел.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2025 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Муниципальное образование Зиминское сельское поселение | 1213 | 1213 | 1213 |

Прогноз численности муниципального образования Зиминское сельское поселение

Схемой территориального планирования муниципального образования Зиминское сельское поселение предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем.

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики муниципального образования Зиминское сельское поселение в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики муниципального образования Зиминское сельское поселение приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется стабилизация  численности населения.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой.

Общая площадь жилых помещений в Зиминском поселении на начало 2021 года согласно данным государственной статистики РФ, составляла 24,3 тыс. м2.

При численности населения на начало 2021 г. в количестве 1213 человек, размер средней жилищной обеспеченности – 19,6 м2 общей площади жилых помещений на одного человека. Согласно данным ФСГС РФ, площадь жилищного фонда поселении на начало 2014 г. составляла порядка 24 тыс. м2 (17,1 м2 на 1 жителя). Таким образом жилой фонд за этот период увеличился на 0,3 тыс. м2, или на 2,5 м2 на человека. Увеличение в основном (на 90 %) произошло за счёт снижения численности населения.

На территории Зиминского сельского поселения действуют программы развития жилищного строительства:

1.	«Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

3.	Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».

4.	Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Крутинского муниципального района Омской области» муниципальной программы Крутинского района «Развитие экономического потенциала Крутинского муниципального района Омской области».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей района и сельского совета жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застройки территорий сельских поселений).

Проблема развития жилищного строительства связана с природно-климатическими условиями в поселении. Низкие зимние температуры, заболоченность почвы усложняют проведение работ, диктуют применение строительных материалов особого качества и специфических строительных технологий. Также проблема развития жилищного строительства обусловлена особенностями транспортной инфраструктуры: доставка грузов в определённый период и определёнными видами транспорта (наличие навигационного периода, отсутствие круглогодичного сообщения со многими населёнными пунктами). Такое положение повышает цену стройматериалов и увеличивает стоимость и сроки строительства новых объектов, и проведение ремонтных работ, что приводит к повышению удельного веса зданий старой постройки и зданий, находящихся в ветхом состоянии.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Проектом принят благоприятный прогноз развития муниципального образования.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов муниципального образования составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Проектом принят оптимистический вариант развития муниципального образования.	Прогнозируется	сохранение	миграционного	прироста	и незначительный естественный прирост населения, в связи, с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

Из таблицы видно, что демографическая ситуация в поселении улучшается, в основном, посредством механического прироста. Увеличилось количество молодых семей, улучшилось здоровье населения, увеличилось количество молодежи, в том числе, участвующих в работе различных общественных организаций. Все это является предпосылками динамичного развития поселения.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом муниципального образования должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

- Численность населения муниципального образования за последние годы;

- Метод передвижки возрастов;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории поселения;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий Генеральной схемы муниципального образования.Уровень жизни населения.

- На расчетный срок при средней жилищной обеспеченности 30 м2 на человека общая площадь жилых помещений составит 30 тыс.м2.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов, низкая инвестиционная привлекательность. Зиминоский		сельсовет		по	своей	структуре	принадлежит	к агропромышленному комплексу. Основными направлениями производственной деятельности	являются:	животноводство,	растениеводство,	реализация сельскохозяйственной продукции.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Предложения	генерального	плана	по	развитию	промышленного производства на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих  источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	модернизации	или	нового	строительства	объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	на существующих источниках системы электроснабжения мо;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- Пропускная способность газопроводов;

- Требуемое количество топлива;

- Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	приведено	в таблице с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов).

Электроснабжение

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Таблица 5.2.1 - Расчёт суммарной электрической нагрузки для коммунального сектора (население)

| Населённый пункт | Население, человек |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт/год |  | Максимальная мощность, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| с. Зимино | 650 | 531 | 1788 | 1462 | 325,1 | 265,7 |
| д. Гуляй Поле | 116 | 95 | 319 | 260 | 57,9 | 47,4 |
| д. Стахановка | 62 | 51 | 171 | 139 | 31,0 | 25,3 |
| д. Ольгино | 133 | 109 | 365 | 299 | 66,4 | 54,3 |
| д. Ширяево | 79 | 65 | 217 | 178 | 39,5 | 32,3 |
| Итого | 1040 | 850 | 2860 | 2338 | 520 | 425 |

Генеральным планом рекомендуется:

Зиминское сельское поселение:

- реконструируемая линия электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью не менее 8 км;

с. Зимино:

- проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 2 объекта (территория новой застройки);

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 9 км.

- проектируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км.

д. Гуляй Поле:

- проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 6 км;

- проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Стахановка

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ольгино

- проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 5 км;

- проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ширяево

- проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км.

Технические характеристики оборудования и протяжённость необходимо уточнять на этапе проектирования.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

- биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

- биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;

- биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

.

Теплоснабжение

Для поддержания сетей в рабочем состоянии необходимы капитальные вложения, источником которых может быть местный бюджет (при условии роста налоговых доходов), средства частных инвесторов.

Схема теплоснабжения Зиминоского сельсовета на перспективу сохраняется существующая.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Таблица 5.2.2 - Перспективные тепловые нагрузки потребителей Зиминского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1,000 | 0,530 | 47,000 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с. Зимино | 0,300 | 0,088 | 70,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с. Зимино | 0,300 | 0,190 | 36,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 0,300 | 0,090 | 70,000 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,100 | 0,080 | 20,000 |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 | 0,250 | 75,000 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 90,000 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 30,000 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная школы д.Ширяево | 0,100 | 0,002 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 80,000 |

К планируемой к возведению на территории с.Зимино котельной детского сада будет так же подключена амбулатория, поскольку данные потребители находятся в одном здании.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла

Водоснабжение.

Проектная потребность в воде по данным населённым пунктам на расчётный срок составит 313 м3/сут. (суточный максимум, в т.ч. на полив 20 м3/сут.).

Ввиду того, что в соответствии с современными требованиями к системам водоснабжения в сельских населённых пунктах, системы водоснабжения должны быть централизованными, удовлетворяющими все потребности населённого пункта, в расчёт недопотребления включены объёмы на нужды населения, полив приусадебных участков, объёмы воды на нужды административного сектора.

Противопожарный водопровод, согласно современным технологическим нормам, объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом низкого давления. Расходы воды на противопожарные нужды не учитываются, т.к. будут покрываться за счёт снижения подачи воды в сеть.

Таблица 5.2.3 - Ожидаемое потребление воды жилищно-коммунальным сектором на расчётный срок

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол. | Норма, л/сут на чел. | К часовой неравномерности | К макс. потребления | Расход воды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сут | сутmax | час | часmax |
| с. Зимино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 531 | 210 | 1,2 | 3,250 | 111,6 | 133,9 | 4,7 | 15,1 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,2 | 3,250 | 22,3 | 26,8 | 0,9 | 3,0 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,2 | 3,250 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
| Поливка | чел. | 168 | 60 | 1,2 | 3,250 | 10,1 | 12,1 | 0,4 | 1,4 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | 1,2 | 3,250 | 18,3 | 21,9 | 0,8 | 2,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 162,4 | 194,9 | 6,8 | 22,0 |
| д. Гуляй Поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 95 | 210 | 1,20 | 5,850 | 19,89 | 23,87 | 0,829 | 4,848 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,20 | 5,850 | 4,0 | 4,77 | 0,166 | 0,970 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,20 | 5,850 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Поливка | чел. | 32 | 60 | 1,20 | 5,850 | 1,92 | 2,30 | 0,080 | 0,468 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | 1,20 | 5,850 | 3,29 | 3,95 | 0,137 | 0,803 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 29,23 | 35,07 | 1,218 | 7,125 |
| д. Стахановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 51 | 210 | 1,20 | 5,850 | 10,64 | 12,77 | 0,443 | 2,594 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,20 | 5,850 | 2,1 | 2,55 | 0,089 | 0,519 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,20 | 5,850 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Поливка | чел. | 17 | 60 | 1,20 | 5,850 | 1,02 | 1,22 | 0,043 | 0,249 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | 1,20 | 5,850 | 1,77 | 2,13 | 0,074 | 0,432 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 15,71 | 18,85 | 0,655 | 3,829 |
| д. Ольгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 109 | 210 | 1,20 | 5,850 | 22,80 | 27,36 | 0,950 | 5,558 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,20 | 5,850 | 4,6 | 5,47 | 0,190 | 1,112 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,20 | 5,850 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Поливка | чел. | 36 | 60 | 1,20 | 5,850 | 2,16 | 2,59 | 0,090 | 0,527 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | 1,20 | 5,850 | 3,77 | 4,52 | 0,157 | 0,918 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 33,44 | 40,13 | 1,393 | 8,151 |
| д. Ширяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 65 | 210 | 1,20 | 5,850 | 13,56 | 16,27 | 0,565 | 3,304 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,20 | 5,850 | 2,7 | 3,25 | 0,113 | 0,661 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,20 | 5,850 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Поливка | чел. | 22 | 60 | 1,20 | 5,850 | 1,32 | 1,58 | 0,055 | 0,322 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | 1,20 | 5,850 | 2,25 | 2,7 | 0,094 | 0,549 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 19,99 | 23,99 | 0,833 | 4,872 |
| ИТОГО по поселению: |  |  |  |  |  | 260,8 | 312,9 | 10,9 | 46,0 |

У водозаборов на источниках водоснабжения необходимо организовать зону санитарной охраны в составе 3 поясов с целью исключения его загрязнения.

Запаса мощности имеющихся скважин на территории сельского поселения достаточно для удовлетворения нужд жителей. Для обеспечения жителей сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

с. Зимино:

- проектируемые ВОС, производительностью 200 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ольгино:

- магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 4,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3.

д. Стахановка:

- проектируемый водозабор производительностью 20 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 20 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 60 м3.

д. Ширяево:

- проектируемый водозабор производительностью 25 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 25 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 75 м3.

д. Гуляй Поле:

- проектируемый водозабор производительностью 40 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 40 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 50 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 3 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3.

Схемой территориального планирования Крутинского района также запланировано на территории поселения:

- строительство водопровода в д. Гуляй-Поле.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчётного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения населённых пунктов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметр труб водопровода в сельских населённых пунктах должен быть не менее 75 мм. Материал водопроводных сетей – полимер.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоотведение

Система водоотведения Зиминского сельского поселения предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2040 год). В целях улучшения экологической обстановки на территории поселения генеральным планом предлагается организация комбинированной системы водоотведения. Централизованное водоотведение рекомендуется организовать в с. Зимино, в остальных населённых пунктах – децентрализованное. Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадок КОС предусмотрено с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на рельеф и в водотоки.

Диаметры канализационных сетей должны быть рассчитаны из условия пропуска максимального часового объёма сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчёт канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Централизованные схемы канализации проектируют объединёнными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды.

Общий баланс притока сточных вод с территории анализируемых населённых пунктов на расчётный срок составит 300 м3/сут.

Таблица 5.2.4 - Ожидаемое водоотведение на расчётный срок

| № п/п | Зона | Ед. | Кол. | Суточный м3/сут | Часовой м3/час | Расчётный л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зимино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 531 | 148,0 | 14,4 | 4,0 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 29,6 | 2,9 | 0,798 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания |  | × | 9,9 | 0,957 | 0,266 |
| ИТОГО: |  |  |  | 187,5 | 18,2 | 5,1 |
| д. Гуляй Поле |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 95 | 26,4 | 0,79 | 0,219 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 5,3 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания |  | × | 1,8 | 0,1 | 0,01 |
| ИТОГО: |  |  |  | 33,48 | 1,00 | 0,277 |
| д. Стахановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 51 | 14,2 | 0,42 | 0,117 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 2,8 | 0,1 | 0,023 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания |  | × | 0,9 | 0,028 | 0,008 |
| ИТОГО: |  |  |  | 17,92 | 0,53 | 0,148 |
| д. Ольгино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 109 | 30,3 | 0,90 | 0,251 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 6,1 | 0,006 | 0,002 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания |  | × | 2,0 | 0,527 | 0,146 |
| ИТОГО: |  |  |  | 38,37 | 1,43 | 0,399 |
| д. Ширяево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 65 | 18,0 | 0,54 | 0,149 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 3,6 | 0,107 | 0,030 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания |  | × | 1,2 | 0,036 | 0,010 |
| ИТОГО: |  |  |  | 22,83 | 0,68 | 0,189 |
| ИТОГО по поселению: |  |  |  | 300,1 | 21,8 | 6,1 |

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материалов и колодцев из современных конструкций.

Отведение дождевого и талого стока производится с территории с помощью придорожных лотков (открытая самотёчная канализация) в проектируемые КОС.

Для обеспечения комбинированной системой водоотведения надлежащего качества в населённых пунктах сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

с. Зимино:

- строительство КОС расчётной производительностью 350 м3/сут с учётом стоков всех населённых пунктов поселения;

- строительство канализационной насосной станции расчётной производительностью 190 м3/сут;

- строительство напорного канализационного коллектора диаметром 400, общей протяжённостью 5 км;

- строительство сетей канализации диаметром 200 мм, общей протяжённостью не менее 9,5 км.

В остальных населённых пунктах предусмотреть реконструкцию существующих сливных ям с заменой на выгреба полной заводской готовности. Вывоз ЖБО производить на проектируемые КОС в с. Зимино.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

- Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения:

- приобретение специализированной техники для транспортирования ТКО;

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

- проведение в школах сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

- проведение семинаров, консультаций для жителей сельского поселения по вопросам санитарной очистки территорий.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. В соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Омской области», норма накопления коммунальных отходов на 1 человека в муниципальных района области составляет: 304,41 кг/год для благоустроенного жилого фонда и 267,472 кг/год – для неблагоустроенного фонда. С учётом распределения населения, проживающего в МКД и в частном секторе поселения, норматив накопления составляет 270,5 кг/год на 1 человека

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ тепловых сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ тепловых сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ водопроводных сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования Зиминское сельское поселение до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования Зиминское сельское поселение Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемая линия электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью не менее 8 км | 1500 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области |
| с. Зимино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 2 объекта (территория новой застройки); | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 9 км. | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км. | 1000 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гуляй Поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект; | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 6 км; | 8000 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км | 2000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Стахановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км | 1500 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ольгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 1 объект; | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 5 км; | 2000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ширяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект; | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км | 3000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 18050 | 0 | 150 | 2900 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной детского сада с.Зимино | 15000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Строительство модульной котельной школы с.Зимино | 15000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной клуба с.Зимино | 15000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной социального комплекса д.Ольгино | 327 |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной школы д.Ширяево | 273 |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих и изношенных сетей | 10000 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладочные работы тепловых сетей Зиминского сельского поселения | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 57 350,00 | 125,00 | 1 823,00 | 16 827,00 | 16 450,00 | 16 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зимино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области |
| проектируемые ВОС, производительностью 200 м3/сут – 1 объект; | 12000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ольгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 4,5 км; | 22000 |  |  | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Стахановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый водозабор производительностью 20 м3/сут – 1 объект; | 10000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая насосная станция мощностью 20 м3/сут – 1 объект; | 3500 |  |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект; | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км; | 8000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 60 м3 | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ширяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый водозабор производительностью 25 м3/сут – 1 объект; | 14000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая насосная станция мощностью 25 м3/сут – 1 объект; | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект; | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км; | 10500 |  |  |  | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 75 м3. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гуляй Поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый водозабор производительностью 40 м3/сут – 1 объект; | 18000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая насосная станция мощностью 40 м3/сут – 1 объект; | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая водонапорная башня, мощностью 50 м3 – 1 объект; | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 3 км; | 21000 |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство водопровода в д. Гуляй-Поле | 24000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 165 100 | 100 | 200 | 27 850 | 57 975 | 26 475 | 15 725 | 15 725 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 3 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зимино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области |
| строительство КОС расчётной производительностью 350 м3/сут с учётом стоков всех населённых пунктов поселения; | 24000 |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство канализационной насосной станции расчётной производительностью 190 м3/сут; | 9000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство напорного канализационного коллектора диаметром 400, общей протяжённостью 5 км; | 35000 |  | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство сетей канализации диаметром 200 мм, общей протяжённостью не менее 9,5 км. | 45000 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 113 000 | 0 | 8 875 | 13 675 | 13 675 | 16 675 | 16 675 | 16 675 | 8 875 | 8 875 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий; | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области |
| санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов; | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | 17000 |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений; | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов; | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 33240 | 400 | 720 | 5970 | 5920 | 5770 | 5770 | 5770 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 387 865,00 | 625,00 | 11 768,00 | 67 347,00 | 101 720,00 | 67 970,00 | 42 220,00 | 42 220,00 | 16 645,00 | 16 445,00 | 10 820,00 | 8 070,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2021 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

Зиминское сельское поселение:

- реконструируемая линия электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью не менее 8 км;

с. Зимино:

- проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 2 объекта (территория новой застройки);

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 9 км.

- проектируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км.

д. Гуляй Поле:

- проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 6 км;

- проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Стахановка

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ольгино

- проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 5 км;

- проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ширяево

- проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 1 объект;

- реконструируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью не менее 3 км.

Срок реализации: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 38100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2021 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Срок реализации: 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство модульной котельной детского сада с.Зимино

- Строительство модульной котельной школы с.Зимино

- Строительство модульной котельной клуба с.Зимино

- Реконструкция котельной социального комплекса д.Ольгино

- Реконструкция котельной школы д.Ширяево

- Замена ветхих и изношенных сетей

- Наладочные работы тепловых сетей Зиминского сельского поселения

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному оформлению импортных контрактов и т.д.

Необходимый объем финансирования: 55700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2021 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Срок реализации: 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

с. Зимино:

- проектируемые ВОС, производительностью 200 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 2 км.

д. Ольгино:

- магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 4,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3.

д. Стахановка:

- проектируемый водозабор производительностью 20 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 20 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 60 м3.

д. Ширяево:

- проектируемый водозабор производительностью 25 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 25 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 20 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 1,5 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 75 м3.

д. Гуляй Поле:

- проектируемый водозабор производительностью 40 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая насосная станция мощностью 40 м3/сут – 1 объект;

- проектируемая водонапорная башня, мощностью 50 м3 – 1 объект;

- проектируемая магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжённостью не менее 3 км;

- проектируемый резервуар чистой воды, мощностью 120 м3.

Схемой территориального планирования Крутинского района также запланировано на территории поселения:

- строительство водопровода в д. Гуляй-Поле.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимые капитальные затраты: 151500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы водоотведения муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Срок реализации: 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство КОС расчётной производительностью 350 м3/сут с учётом стоков всех населённых пунктов поселения;

- строительство канализационной насосной станции расчётной производительностью 190 м3/сут;

- строительство напорного канализационного коллектора диаметром 400, общей протяжённостью 5 км;

- строительство сетей канализации диаметром 200 мм, общей протяжённостью не менее 9,5 км.

Срок реализации проекта: 2021-2035 г.

Необходимый объем финансирования: 113000 тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-	высокой прочностью

-	устойчивостью против коррозии

-	сопротивлением от зарастания стенок

-	высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-	низким весом

-	трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-	стойкостью к воздействиям кислотной среды

-	стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зиминское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов.

Срок реализации: 2021 г, 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования Зиминское сельское поселение;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2021-2025 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий;

- санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

Необходимый объем финансирования: 32400 тыс. руб.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2021-2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории муниципального образования Зиминское сельское поселение мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Крутинского района, бюджета муниципального образования Зиминское сельское поселение, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования Зиминское сельское поселение.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования Зиминское сельское поселение, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2021-2025 гг.;

2 этап – 2026-2035 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021-2035 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования Зиминское сельское поселение является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования Зиминское сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией муниципального образования Зиминское сельское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.